Методика определения антиоксидантной активности DPPH

МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

- Лабораторная посуда, пипетки...

- Спектрофотометр и кюветы

- Этанол 96% (спектрофотометрической чистоты или степени HPLC)

- Растворы DPPH• (M=394.3 г/моль):

  - Исходный раствор концентрацией 6×10⁻³ моль/л, стабилен в течение 1 недели при -18°C: отвесьте 0.0236 г DPPH• в мерную колбу объемом 10 мл, доведите до метки этанолом и поместите в ультразвуковую баню на 15 минут при комнатной температуре.

  - Рабочий раствор концентрацией 6×10⁻⁵ моль/л, готовится экстемпорально (непосредственно перед использованием) путем разведения маточного раствора DPPH• в 100 раз в этаноле 96%. Убедитесь, что оптическая плотность (абсорбция) этого раствора при 515 нм находится в пределах от 0.6 до 0.7.

- Антиоксиданты: растворы, которые необходимо приготовить в этаноле 96% (убедитесь, что они не поглощают свет при 515 нм).

  - Примечание: В зависимости от растворимости антиоксидантов тест можно проводить в других растворителях, при условии, что DPPH• в них растворим.

ПРОТОКОЛ (МЕТОДИКА)

- Обнулите (откалибруйте по нулям) спектрофотометр с использованием этанола 96%.

- В первую кювету поместите 3 мл рабочего раствора DPPH• концентрацией 6×10⁻⁵ моль/л. Добавьте 77 мкл этанола 96%. Перемешайте, вращая кювету. Запустите секундомер и измеряйте оптическую плотность при 515 нм через регулярные промежутки времени (например, каждую минуту в течение 15 минут, затем каждые 15 минут). Эта кювета будет называться контрольной кюветой и будет храниться в темноте между измерениями.

- Во вторую кювету поместите 3 мл рабочего раствора DPPH• концентрацией 6×10⁻⁵ моль/л. Добавьте 77 мкл раствора, содержащего антиоксидант (чистое вещество или экстракт). Запустите секундомер и измеряйте оптическую плотность при 515 нм через регулярные промежутки времени (например, каждую минуту в течение 15 минут, затем каждые 15 минут до достижения постоянного значения). Эта кювета будет называться опытной (или тестируемой) кюветой и будет храниться в темноте между измерениями.

- Приготовьте столько спектрофотометрических кювет, сколько образцов антиоксидантов необходимо протестировать (разные концентрации, разные антиоксиданты).

Анализ результатов

Для каждой концентрации антиоксиданта постройте кривую, отражающую изменение остаточного DPPH° во времени, и определите значение плато.

Постройте график этих значений в зависимости от концентрации антиоксиданта. Это «кривая доза-реакция».

Определите значение «эффективной концентрации» EC50, которая представляет собой концентрацию антиоксиданта, необходимую для уменьшения 50% исходного DPPH°. В зависимости от типа тестируемого антиоксиданта EC50 выражается в моль/л (чистый антиоксидант) или в г/л (растительные экстракты).

Источник: https://chimactiv.agroparistech.fr/en/aliments/antioxydant-dpph/mode-operatoire