# Продолжение SOP лабораторного оборудования (формат пошаговых инструкций)

# FTIR‑спектрофотометр Shimadzu IRAffinity‑1

Назначение:

Идентификация химического состава пищевых продуктов и жиров методом инфракрасной спектроскопии.

Типичный анализ:

Определение состава растительных масел и обнаружение фальсификации.

Пробоподготовка:

1. Взять небольшое количество образца масла (примерно 1 каплю).

2. При анализе твердых продуктов измельчить образец до порошка.

3. Убедиться, что поверхность ATR‑кристалла чистая.

Порядок работы с прибором:

1. Нажать кнопку POWER для включения спектрофотометра.

2. Запустить программное обеспечение LabSolutions IR на компьютере.

3. Выбрать режим измерения ATR.

Калибровка прибора:

1. Убедиться, что на кристалле нет образца.

2. Нажать кнопку BACKGROUND.

3. Дождаться записи фонового спектра.

Проведение анализа:

1. Поместить каплю образца на ATR‑кристалл.

2. Прижать образец прижимным механизмом.

3. Нажать кнопку MEASURE.

4. Дождаться окончания сканирования.

Получение результата:

1. На экране появится инфракрасный спектр.

2. Сравнить спектр с библиотекой спектров.

3. Сохранить результат в базе данных лаборатории.

# Ультразвуковой аппарат Sonopuls mini20

Назначение:

Экстракция веществ из пищевых продуктов с использованием ультразвука.

Типичный анализ:

Экстракция антиоксидантов из фруктов и овощей.

Пробоподготовка:

1. Взвесить 5.000 г измельченного образца.

2. Поместить образец в лабораторный стакан объемом 100 мл.

3. Добавить 50 мл растворителя (например этанола).

Порядок работы с прибором:

1. Подключить прибор к электросети.

2. Нажать кнопку POWER.

3. Опустить ультразвуковой зонд в раствор.

Настройка режима:

1. Установить мощность ультразвука 50 %.

2. Установить время обработки 5 минут.

Проведение экстракции:

1. Нажать кнопку START.

2. Проводить ультразвуковую обработку в течение 5 минут.

Завершение работы:

1. Нажать кнопку STOP.

2. Извлечь зонд из раствора.

3. Отфильтровать раствор через фильтр.

4. Использовать экстракт для дальнейшего анализа.

# Колбонагреватель LTH 500

Назначение:

Нагрев реакционных смесей в круглодонных колбах при проведении химических реакций.

Типичный анализ:

Гидролиз белков или подготовка образцов перед анализом.

Пробоподготовка:

1. Подготовить реакционную смесь в круглодонной колбе объемом 250 мл.

2. Объем раствора не должен превышать 2/3 объема колбы.

Порядок работы с прибором:

1. Установить колбу в нагревательную чашу.

2. Подключить прибор к электросети.

3. Нажать кнопку POWER.

Настройка температуры:

1. Повернуть регулятор нагрева.

2. Установить температуру примерно 150 °C.

Проведение реакции:

1. Нагревать смесь до начала реакции.

2. Поддерживать нагрев в течение необходимого времени.

Завершение работы:

1. Выключить прибор кнопкой POWER.

2. Дать колбе остыть.

3. Извлечь колбу из нагревателя.

# Вытяжной шкаф ШВЛ‑0,5.5

Назначение:

Обеспечение безопасной работы с летучими и токсичными химическими веществами.

Типичный анализ:

Работа с органическими растворителями при экстракции жиров.

Подготовка шкафа:

1. Проверить исправность вентиляционной системы.

2. Поднять защитное стекло до рабочего положения.

Порядок работы:

1. Нажать кнопку включения вентиляции.

2. Дождаться начала работы вытяжки.

3. Поместить реакционные сосуды внутрь рабочей камеры.

Проведение работы:

1. Все операции с растворителями выполнять внутри шкафа.

2. Не размещать оборудование ближе 10 см к переднему краю.

Завершение работы:

1. Удалить все реактивы.

2. Протереть рабочую поверхность.

3. Выключить вентиляцию.

# Термоциклер Bio‑Rad C1000

Назначение:

Амплификация ДНК методом полимеразной цепной реакции.

Типичный анализ:

Подготовка ДНК перед последующим анализом на системе Real‑Time PCR.

Подготовка реакционной смеси:

1. Подготовить смесь объемом 25 µl.

2. В состав смеси входят буфер, праймеры, ДНК и полимераза.

Порядок работы с прибором:

1. Нажать кнопку POWER.

2. Открыть крышку термоциклерного блока.

Загрузка проб:

1. Поместить пробирки с реакционной смесью в блок.

2. Закрыть крышку.

Настройка программы:

1. Выбрать режим PCR.

2. Установить температурный профиль:

95 °C – 3 минуты

95 °C – 15 секунд

60 °C – 30 секунд

72 °C – 30 секунд

Количество циклов:

40.

Проведение анализа:

1. Нажать кнопку RUN.

2. Дождаться завершения программы.

Завершение:

1. Извлечь пробирки.

2. Использовать продукты ПЦР для дальнейшего анализа.